娄底职业技术学院

幼儿发展与健康管理专业手工制作室

采

购

需

求

娄底职业技术学院教务处

2019年11月8日

娄底职业技术学院

幼儿发展与健康管理专业手工制作室采购需求

- 项目名称：幼儿发展与健康管理专业手工制作室

- 预算控制价：9.248万元

三、采购方式：询价采购

四、代理机构：自主采购

五、资质条件：

投标单位需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件。

六、采购基本要求

1.项目概述

幼儿发展与健康管理专业手工制作室需采购多媒体教学设备、手工制作桌凳、储物柜及其他配套教学设施，为其新增专业教学服务。

2.相关要求

手工马鞍桌凳及储物柜均为实木材质，环保等级要求达到E1级及以上。

七、完成时间

合同签订之日起30个日历日内完成安装验收等全部工作。

八、售后服务

计算机主机和显示器三年内免费保修及免费上门服务。投影机整机保修两年（灯泡除外）。

九、付款方式

1.本项目设履约保证金伍仟元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2. 项目验收合格后一个月内凭正式发票和验收合格单，由甲方付合同总金额95%款项，余款5%质保期（一年）满后，如无质量问题则一个月内付清余款。

十、开标注意事项

1.按政府采购的相关程序进行开标、评标和定标。

2.在满足招标人需求的前提下，原则上低价中标。

附件：设备清单

| 序号 | 仪器、设 备名称 | 型号、规格 | 数量 | 品牌 | 产地 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 商用品牌机 - CPU ：Intel Core i5-7500处理器 - 主板：Intel 200系列及以上芯片组 3、内存：配置≥8G DDR4 2400MHz内存 4、显卡：集成显卡 5、声卡：集成HD Audio，支持6.1声道 7、硬盘：≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡 9、扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1； 10、显示器:≥19.5寸LED显示器，IPS屏幕，分辨率1600*900 11、键盘、鼠标:USB防水抗菌键盘、USB抗菌鼠标 12、接口:≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） 13、电源;110/220V 240W 节能电源 14、机箱:标准MATX立式机箱 15、整机认证:3C认证、节能认证、整机防雷认证 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | # 电脑桌 | 电脑桌采用不锈钢结构（长宽高尺寸：145*52*70cm；钢管尺寸2.5*2.5cm），全架空，下设2个主机摆放支架及踏脚架；桌面采用不透明钢化玻璃并磨边（长宽尺寸：160*55cm，厚度：1 cm）；突出角磨圆、全平面。 | 1张 |  |  |  |  |
| 3 | 功放 | 1.有效频率响应（L/R）：线路 20Hz-20KHz(±3dB) 话筒 80Hz-16KHz(±3dB) 2.额定功率：2×100W/8Ω（RMS） 3.线路灵敏度：1800mV 4.话筒灵敏度：20Mv 5.失真度≦0.3% 6.信噪比（话筒关闭，混响关闭，音调平直）≥76dB （话筒全开，混响全开，音调平直）≥76dB 7.净尺寸430×110×430mm 8.带话筒供电功能 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 话筒 | 换能方式：电容式 指 向 性：单一指向 灵 敏 度：-43dB±3dB 频率响应：60Hz-16KHz 输出阻抗：2KΩ±15% 供电方式：2支AA电池或DC48V幻像供电 | 1个 |  |  |  |  |
| 5 | 音响 | 声道：两声道 音箱结构：2.0结构 功率：120W 频率响应：53Hz-20kHz 喇叭单元：低频单元:5.25英寸聚丙烯低音,高音单元:液磁28mm软球顶高音 调节形式：前置音量,低音,高音调节,遥控控制 箱体材料：原木+MDF 功能特点：低音炮 产品尺寸192×335×270mm 其它性能：有源电子滤波器技术,专业的有源电子分频功放 | 1套 |  |  |  |  |
| 6 | 投影机 | 投影技术：3LCD 显示芯片：3×0.55英寸 亮度：3500流明 对比度：15000:1 标准分辨率XGA（1024*768） 产品尺寸302×249×92mm | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | 幕布 | 红叶150寸电动幕布，高档白玻纤（会议室专业用幕） | 1块 |  |  |  |  |
| 8 | 分屏器 | 高清分屏器 | 1个 |  |  |  |  |
| 9 | 插座 | 子弹头牌24孔插座板 | 4个 |  |  |  |  |
| 10 | 电路改装及网络安装费 | 手工制作室电路改装及网络安装费（包含路由器、网线等配件）、吊顶后电路重布、教师计算机联网等 | 1间 |  |  |  |  |
| 11 | 软件安装费 | 系统软件及各种教学软件的安装 | 1间 |  |  |  |  |
| 12 | 网线 | 6类无氧铜0.58芯网线 | 1箱 |  |  |  |  |
| 13 | 水晶头 |  | 1盒 |  |  |  |  |
| 14 | 空调 | 3P，柜机，变频，能满足房间温度控制需求 | 2台 |  |  |  |  |
| 15 | 手工桌凳（实木） | 1.长*宽*高1.2*0.6*0.7； 2.款式：老榆木马鞍桌凳 3.配套凳子80条 仿古国学马鞍桌凳，一桌两凳，实木 示意图见附图1 | 40套 |  |  |  |  |
| 16 | 粉刷墙壁 | 墙壁粉刷成白色 | 120平米 |  |  |  |  |
| 17 | 储物柜 | 1.长*宽*高9.6*0.4*1.5米； 2.不需要做柜门； 3.板材：高分子免漆板（实木），颜色与马鞍桌凳一致 4.包工包料； 5.柜子长间隔尺寸：1.5+1.5+1.6+0.5*10=9.6m 6.柜子高分层：前4.6m平均分2层；后5m平均分3层。 | 15平米 |  |  |  |  |
| 18 | 窗帘 | 1.长*高：3.3m*2.3,共三个窗户 2.定做，褶子：1:1.8 3.落地窗帘，深色，隔音、 4.遮光性能好，70%遮光率 | 3套 |  |  |  |  |
| 19 | LED格栅灯 | 600*600，70W（1年全保换） | 10件 |  |  |  |  |
| 20 | 吊顶 | 石膏板600*600要与LED格栅灯同规格 | 130平米 |  |  |  |  |
| 21 | 防盗门 | 高*宽：2m*1.2m | 2扇 |  |  |  |  |

手工制作室布置示意图1

电脑桌

手工桌

8排

共8张

手工桌

8排

共8张

手工桌

8排

共8张

手工桌

8排

共8张

手工桌

8排

共8张

入口

入口

柜子

空调2

空调1

7.8米

手工制作室布置示意图2

| 空调2 电脑桌 入 口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 过道2 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 过道1 | 储 物 柜 |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  |  |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  |  |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  |  |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  |  |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  |  |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  |  |
| 手工 桌凳 | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  | 手工 桌凳 | 手工 桌凳 |  |  |
| 空调1 |  |  | 入 口 |  |  |  |  |

说明：教室长12米，宽7.8米，过道1、过道2各宽0.7米，储物柜宽0.4米。

附图1：手工桌凳（实木）