- 附件1：

娄底职业技术学院

中药制剂实训室建设采购项目

采

购

需

求

药学院

2023年07月

娄底职业技术学院

中药制剂生产实训室建设采购项目采购需求

一、项目概述：本项目为娄底职业技术学院中药制剂实训室建设项目，项目地点位于娄底职业技术学院医学部，主要包括中药制剂生产相关配套设施设备。具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：209980元

三、采购方式：竞价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

3、投标人营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有设备及材料生产日期必须为2022年后生产。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。项目整体质保一年，学校正常使用中标人所供产品而出现质量问题时，中标方2小时内响应，2天内解决到位。

4、报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据建设项目进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号及规格。

- 培训要求

在终验前完成以下培训：设备的使用说明、注意事项以及保养方法；中标人到使用单位对所有设备进行培训，直至教师们学会为止。

六、采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个日历内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医学部校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证10000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格结算审计后，如无质量问题一个月内付清合同中设备采购总价款。

药学院

2023年7月4日

中药制剂实训室建设项目设备参数表

| 序 号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 单价控价 (元) | 控制合计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能煎药包装机 | 1.生产能力：≥8 袋/分钟 2.包装容量：50-250ml 3.锅体容量：≥20L 4.电源电压：220V/50Hz 5.电机功率：≥2700W 6.机器尺寸：550*570*1200mm左右 | 1 | 台 | 4620.00 | 4620.00 |  |
| 2 | 智能煎药包装机 | 1.生产能力：≥8 袋/分钟 2.包装容量：50-250ml 3.锅体容量：≥20L*2 4.电源电压：220V/50Hzz 5.电机功率：≥4500W 6.机器尺寸：1000*500*1200 mm左右 | 1 | 台 | 7480.00 | 7480.00 |  |
| 3 | 滴丸机 | 1.工作电压：220V； 2.功率：≥600W 3.滴缸容量：≥ 600ml； 4.滴丸重量： 5-70mg； 5.滴丸直径：≥2-5mm； 6.产量：50 粒/分钟； 7.外部供气压力： ≤0.6MPa； 8.重量：62-68Kg； 9.外形尺寸：600 x 550 x 1500 (mm)左右 | 1 | 台 | 16500.00 | 16500.00 | 益广、金诚药机 |
| 4 | 制冰机 | 1.电源电压：220V 2.制冰方式：双螺旋挤压式 3.制冰量 (kg/24h)：≥40 4.储冰量 (kg) ：≥15 5.冷凝方式：风冷 6.耗水量(L/H) ：≤1.6 7.压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a 8.箱体外壳：304不锈钢 9.输入功率(w) :280 10.箱体外形尺寸(mm)：380*543*722左右 11.包装外净尺寸(mm)：457×621×770左右 12.净 重(Kg) ：38-42 13.毛 重(Kg) :43-48 14.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 | 1 | 台 | 4400.00 | 4400.00 |  |
| 5 | 全自动胶囊填充机 | 1.标准产量 (分) ：≥200粒/分； 标准产量 (时) ：≥12000粒/ 时 2.模孔数量：2 3.充填剂型：粉剂、颗粒 4.适用胶囊型号：00#、0#、1#、2#、3#、4#空胶囊 5.适用电压：380V/50Hz/3P 6.总功率：≥2.95kw 7.装量差异：±3%－±4% 8.上机率 ：空胶囊99.9%；满胶囊99.5以上 9.主电机功率：≥1.1kw 10.吸尘电机功率：≥1.1kw 11.真空电机功率：≥0.75kw 12.噪音： ≤75dB (A) 13.设备表面材质：304不锈钢 14.接触物料部分材质：304不锈钢 15.环境湿度要求：≤80% 16.环境温度要求：5-40℃ 17.主机外形尺寸：1020mm (L) x860mm(W) x 1800mm(H)左右 18.重量：800kg左右 19.随机配备：配件如下：活动扳手、内六角扳手、十字、一字头螺丝刀、镊子、胶囊通针、勾针、毛刷、清料斗、洗管刷、塞尺、T型扳手、盖板钥匙，开口扳手 (6*7、8*10、10*12、 12*14、14*17、17*19 左右大小) 、油壶、锤子、钢丝钳、手轮、校正棒5-6 根、气管接口4-5个、弹簧6-8个、密封圈2个 | 1 | 台 | 93500.00 | 93500.00 | 泰德、超群 |
| 6 | 电子天平 | 1.称量范围：0-300g 2.读数精度：0.01g 3.秤盘尺寸：Φ130mm左右 4.外形尺寸：265*190*90mm左右 5.电源：220V /50Hz 6.输出接口：根据用户需要选配 7、功能特性： 自动校正程序、自动零点跟踪 计数功能、单位转换 RS232 接口（选配） SMT 表面贴装技术 具有温度补偿功能 交直流两用（选配） 过载、欠电压报警 | 5 | 台 | 420.00 | 2100.00 |  |
| 7 | 空气压缩机（可移动） | 1.功率：1500W 2.额定压力：≥0.8 MPa 3.排气量：≥150 L/分钟 4.缸径：≥63.7mm*2个 5.转速：≥2850 r/min 6.容积：≥30L 7.重量：21 KG左右 8.外形尺寸：51*24*49mm左右 | 1 | 台 | 935.00 | 935.00 |  |
| 8 | 空气压缩机（可移动） | 1.功率：1800W 2.容量：≥40L 3.排气量：≥180L/分钟 4.压力：≥1.0MPa 5.缸径：≥63.7mm*2个 6.转速：≥2850r/min 7.重量：25KG左右 | 1 | 台 | 935.00 | 935.00 |  |
| 9 | 多功能中药真空提取浓缩机组 | 1.提取罐内筒体直径(mm)：≥300 2.提取罐容积(L)：≥20 3.提取罐夹套直径(mm)：≥400 4.卧室冷凝器规格(mm)：Φ19/Φ159左右 5.换热面积(m²)：≈0.6 6.立式冷却器规格(mm)：Φ19/Φ159左右 7.冷却面积(㎡)：≥0.2 8.冷却集液器规格(mm)：≥300 9.冷却集液器容积(L)：≈25 10.储罐规格(mm)：≥300 11.储罐容积(L)：≈30 12.提取罐电加热功率(KW)蒸汽：12kw左右 13.外形尺寸：1540*530*1930左右 14.真空泵规格：≈1L/S | 1 | 套 | 36160.00 | 36160.00 | 北方药机、顺仪 |
| 10 | 真空泵 | 1.抽气速率（升/秒）：≥2 2.极限真空Pa：≥6*10 3.转速（转/分）：1400 4.进气口直经mm：φ12左右 5.用油量ml：≥0.48 6.泵油温升℃：45左右 7.电机功率W：≥370 8.外型尺寸： 478x148x227mm左右 9.质量Kg：27左右 10.噪音分贝：≤68 | 2 | 台 | 1500.00 | 3000.00 |  |
| 11 | 数显恒温水浴锅 | 1.输入电源：AC220V/ 50HZ 2.功率：≥600W 3.显示方式：数码管 4.孔数：2个 5.控温范围：室温~100℃ 6.控温精度：≤±1℃ 7.温度显示分辩率：0.1℃ 8.工作尺寸（L×W×H）mm：300×150×120mm左右 9.水箱容积（L×W×H）mm：300×150×150左右 10.内胆尺寸（L×W×H）mm：300×150×150mm左右 11.净重KG：4.3左右 12、产品尺寸（L×W×H）mm：430×170×200左右 | 6 | 台 | 450.0 | 2700.00 |  |
| 12 | 煎药锅 | 1.CCC强制性认证：是 2.壶体材质：陶瓷 3.面板材质：塑料 4.容量：≥3L 5.功能参数： （1）温控器类型：国产温控器 （2）显示类型：88屏 （3）发热方式；整圈发热 6.规格参数 （1）产品尺寸：311mm*209mm*134.5mm左右 （2）额定功率：≥600W （3）额定电压：220V （4）产品净重：3.4kg左右 7.操控方式：触控式 8.功能：预约定时，自动断电，二煎功能 | 10 | 台 | 245.00 | 2450.00 |  |
| 13 | 中药全自动制丸机 | 制丸范围：蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸 规格(mm)：3-12（标配模具2副：3mm、5mm） 出条（根）：1-3 产量(kg/h)：3-50 电压(V) ：380 工作转速（r/min）：60-70 总功率(W)：≥2500 外形尺寸(cm) ：104×70×82左右 重量(kg) ：280左右 | 1 | 台 | 35200.00 | 35200.00 | 大祥、北方药机 |
| 合计 |  | 贰拾万玖仟玖佰捌拾元 |  |  | 209980.00 |  |  |

附件3:

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: