娄底职业技术学院

道路工程检测仪器项目

采

购

需

求

娄底职业技术学院教务处

2020年10月

娄底职业技术学院

道路工程检测仪器项目采购需求

- 项目名称：道路工程检测仪器项目

- 预算控制价：4.8万元

三、采购方式：询价采购

四、代理机构：自主采购

五、资质条件：

投标单位需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件。

六、采购基本要求

1.项目概述

采购道路工程质量检测相配套的检测仪器和相关资料，为新增专业教学和实训服务。

2.相关要求

所投仪器设备免费保修三年，质保期内免费维修和上门服务，接到报修电话24小时内响应、上门维修。

七、完成时间

合同签订之日起7个日历日内完成仪器和资料验收等全部工作。

八、付款方式

1.本项目设履约保证金叁仟元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2. 项目验收合格后一个月内凭正式发票和验收合格单，由甲方付合同总金额95%款项，余款5%质保期（一年）满后，如无质量问题则一个月内付清余款。

九、开标注意事项

1.按政府采购的相关程序进行开标、评标和定标。

2.在满足招标人需求的前提下，原则上低价中标。

附件：采购清单

| 序号 | 实验名称 | 需采购主要仪器设备、工具及资料 | 数量 | 规格型号、技术参数 | 品牌 | 单价（元） | 单套小计（元） | 共需套数 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路土方路基压实度检测及质量评定(挖坑灌砂法) | 灌砂筒 | 1 | 150灌砂桶（150mm），35cm*50cm*16cm |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 金属标定罐 | 2 | 精度5g，内径100mm、高度150mm和200mm各1件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基板 | 1 | 薄铁板金属方盘，盘中有圆孔 |  |  |  |  |  |
|  |  | 天平 | 1 | 感量不大于1g |  |  |  |  |  |
|  |  | 台秤：称量15kg | 1 | 15kg，精度0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃板、试样盘、标准量砂、盛砂的容器、凿子、铁锤、长把勺 | 1整套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《公路土工试验规程》 | 1 | （JTG3430-2020) |  |  |  |  |  |
| 2 | 三级公路沥青混凝土路面平整度检测及分项工程质量评定（3m直尺） | 直尺（3m） | 1 | 折叠1.5m |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 楔形塞尺 | 1 | 0.5精度塞尺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮尺 | 1 | 50m |  |  |  |  |  |
|  |  | 《公路工程质量检验评定标准》 | 1 | （JTG F80/1-2017） |  |  |  |  |  |
| 3 | 高速公路沥青混凝土路面构造深度检测及分项工程质量评定（手工铺砂法） | 人工铺砂仪：包括量砂筒25ml±0.15ml、推平板、刮平尺等 | 1整套 | 包括量砂筒25ml±0.15ml、推平板、刮平尺等 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 量砂0.15mm~0.3mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量尺、装砂容器（小铲）、扫帚或毛刷、挡风板 | 1整套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高速公路沥青混凝土路面弯沉检测及分项工程质量评定（贝克曼梁） | 接触式路标温度计或红外线测温仪 |  | 工业级红外线测温仪-32℃--400℃ |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 口哨、指挥旗等 | 1整套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面弯沉仪：包括5.4米贝克曼梁、百分表、表架等 | 1整套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 普通混凝土桥墩抗压强度检测 | 回弹仪 | 1 | 标称动能：2.207J±0.1J |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 碳化深度仪 | 1 | 数显混泥土碳化深度测量仪，量程0-10mm；精度0.25mm/0.5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢砧 | 1 | 标能4.5J |  |  |  |  |  |
|  |  | 簪子、洗耳球、毛刷 | 1整套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢尺、1%酚酞酒精试剂、钢丝刷、锤子、凿子 | 1整套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《公路路基路面现场测试规程》 | 1 | （JTG/T3450-2019) |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |